DTS test 보고서

2025.09.18

대명티에스 쇼룸

- 금일 목표

  - 공작물의 표면에 수직인 각도로 로봇제어확인.

  - 지난작업시 논의한 프로토콜에 맞추어 로봇에서 정상적으로 수신이 되는지 확인

  - 수신이 된 정보(속도, 정확도, 보간형식, DO)를 바탕으로 로봇이 작동되는지 확인

- 진행사항

  - 공작물 표면에 수직인 각도로 로봇제어 성공, 자체 충돌도 해결.

    - 하지만 충돌을 방지하기 위해 해주었던 조치에 의해 로봇이동이 부자연스러워지는 현상 발생 -> 조치완료 하지만 정확도가 다소 부족.

    - 대명의 요청대로 면에 수직인 방향으로 잘 이동하지만 대명에서는 이 정도까지 원했던것은 아니었음. 모든면에 예외없이 수직으로 로봇이 움직이니 갑자기 곡률이 변하는 곳에 대해서는 로봇이 과하게 자세를 바꿈 -> 실러 도포시 균일한 도포가 안된다고 함. 따라서 그런 부분에 대해서는 어느정도 보완이 필요하다고 피드백함.

    - 일시적으로 한 면에 대해서만 확인을 하기로 함 -> 한면만(급격한 곡률이 없는) 로봇이 이동할때는 문제없이 잘 이루어짐.

  - 프로토콜대로 로봇에서 정상적으로 수신이 이루어짐

    - 하지만 무조건 포즈정보를 3개단위로 보낼때에만 수신이 정상적으로 이루어짐 -> 로봇사에게 전송되는 포즈갯수를 바탕으로 가변적으로 수신이 되게 요청하였지만…

  - 수신이 된 정보를 반영하여 로봇제어 성공함.

    - 속도, 정확도, 보간형식, DO모두 잘 작동하였음(영상참고)

    - 정확도(Accuracy)값 같은 경우는 거의 1로 고정을 해놓고 쓴다고 하였음.