# NACHI MZ07L Mech-Viz 사전 검증 결과 보고서 (2026-05)

## 1. 요약

본 주(5/18~5/22) NACHI MZ07L 실로봇 연동을 위한 시뮬레이션 사전 검증을 진행했다. 핵심 결과는 다음과 같다.

모델 가용성 발견 — 진행 방향 변경: 기존 가정과 달리 시뮬레이션 도구 라이브러리에 현장 모델(MZ07L)이 실제 설치되어 있음을 확인. 동일 시리즈 대체 모델(MZ12) 경유 계획을 폐기하고 실제 모델 기준으로 검증 재정렬.

도달 불가 원인 식별·해소: 초기 사전 실행에서 발생한 도달 불가 오류 원인이 기존 대형 모델 기준 로봇 기준점 보정값이 그대로 적용된 데 있음을 확인. 모델별 보정값 분리 적용으로 해소.

자동 판정 도구 도입: 사전 실행 로그를 정상·부분 완료·실패로 자동 판정하는 도구 추가. 사람에 의한 수동 로그 검토 없이 결과 분류 가능.

현재 상태: 사전 실행 흐름의 서비스 등록·실행 호출·첫 지점 전달까지 정상 동작 확인. 전체 5개 지점 순차 전달 여부는 추가 검증 진행 중.

본사 방문 일정 미정 상태에서도 로컬 환경에서 닫을 수 있는 검증 절차를 정리해 후속 작업의 재현성을 확보했다.

## 2. 목적 / 범위

### 목적

본사 NACHI MZ07L 실로봇에 실제로 경로를 전달하기 전, 로컬 환경에서 시뮬레이션 도구를 통해 다음 항목을 사전 확인한다.

카메라-로봇 좌표 변환 후 로봇 좌표계 경로의 작업 공간 적합성

시뮬레이션 도구가 제공하는 역기구학 계산(IK, 로봇 관절 각도 역산), 충돌 검사, 도달성 판정 결과

시뮬레이션 도구와 자체 코드(Python 어댑터, C# DTS) 간 통신 흐름의 정상 동작

본사 방문 시 즉시 실행 가능한 형태로 검증 절차 및 자료 정비

### 범위

검증 대상: NACHI MZ07L 모델, MZ07L 라이브러리(nachi_mz07l_01) 기반 시뮬레이션 도구 환경

입력 데이터: 사전 실행 전용 로봇 좌표계 기준 축소 경로 (5개 지점) — 실로봇 송신 금지

제외 사항: 실로봇 통신, 카메라-로봇 좌표 보정 측정(Hand-Eye Calibration) 적용, 현장 안전 절차 검증

### 적용 한계

현재 T_robot_camera는 임시 변환(z 축 -900mm)만 적용. 본사 현장에서 실측 후 교체 필요.

시뮬레이션 결과는 역기구학·충돌·통신 흐름 사전 점검 목적에 한정. 실로봇 동작 100% 보장이 아님.

## 3. 환경 / 전제 조건

### 시뮬레이션 도구

Mech-Mind Mech-Viz (2.1.2)

로봇 라이브러리: %APPDATA%\Mmind\Robot Library 2.0\nachi\nachi_mz07l_01\ (실제 설치 확인)

### 작업본

위치: C:\Users\hanmech\Desktop\DTS_image\MZ07L-dryrun\

원본 프로젝트 폴더는 별도 보존 (수정 금지)

폴더명과 .viz 파일명 일치 필요 (시뮬레이션 도구 프로젝트 인식 조건)

### 입력 데이터

사전 실행 전용 로봇 좌표계 경로:

data/battery_case/field_test/mechviz_dryrun_robot_frame/U1_right_phase3_first5_sim_robot_frame_pose.csv

data/battery_case/field_test/mechviz_dryrun_robot_frame/U2_left_phase3_first5_sim_robot_frame_pose.csv

data/battery_case/field_test/mechviz_dryrun_robot_frame/S5_long_bottom_steps_phase3_first5_sim_robot_frame_pose.csv

원본(카메라 좌표계): data/battery_case/field_test/phase3_poses/*_phase3_first5_pose.csv

변환 방식: (x, y, z) → (x, y, z − 900mm), 자세값 유지

### 실행 설정

Runtime config: data/battery_case/mechviz_runtime_config_nachi_mz07l_dryrun.json

핵심 설정: robot_base_m = [0.0, 0.0, 0.0] (MZ07L 전용 보정값)

### C# DTS 측 설정

ROBOT_DELIVERY_MODE = mechviz_nachi (실로봇 직접 송신 차단)

차단 검증 방법: 모의 로봇 수신측에서 1100 UDP 패킷 수신 0건 확인 + DTS 콘솔 송신 차단 사유 로그([SendGuard] Blocked) 확인 (이중 증명)

## 4. 검증 방법론

### Phase 정의

| 단계 | 내용 | 본 보고 적용 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 환경 구성 (작업본 오픈, 모델 적용, 입력 데이터 준비) | 포함 |
| Phase 1 | 통신 흐름 검증 (서비스 등록, 통신 허브 트리거, 경로 외부 전달 단계 진입) | 포함 |
| Phase 2 | 사전 실행 (사전 검사 → 역기구학 → 충돌 → 순차 전달) | 포함 |
| Phase 3 | 실로봇 수동 도달 확인 | 미포함 (현장 의존) |
| Phase 4 | 실로봇 저속 자동 실행 | 미포함 (현장 의존) |

### 사전 실행 데이터 생성

원본 phase3 first5 경로(카메라 좌표계) 활용

임시 변환(z−900mm)으로 로봇 좌표계 근사 — 실측 T_robot_camera 적용 전까지 사용

### 판정 기준

Workspace sanity (scripts/check_mz07l_workspace.py): 좌표 형식, 작업 공간, 도달 범위(912 mm, MZ07LM 카탈로그 MMZEN-327-001 기준), 인접 지점 간 변동량

사전 실행 결과 판정 (scripts/summarize_mechviz_dryrun_log.py):

정상(PASS): 전체 지점 전달 완료

부분 완료(PARTIAL): 일부 지점만 전달

실패(FAIL): 전달 미진행 또는 로딩 정보 부재

## 5. 검증 결과

### 5.1 Workspace sanity

| 입력 파일 | 지점 수 | 도달 거리 범위 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1_right_phase3_first5_sim_robot_frame_pose.csv | 5 | 314.9~316.6 mm | PASS |
| U2_left_phase3_first5_sim_robot_frame_pose.csv | 5 | 332.4~337.2 mm | PASS |
| S5_long_bottom_steps_phase3_first5_sim_robot_frame_pose.csv | 5 | 432.0~450.8 mm | PASS |

전 부위에 대해 사전 검사 통과.

### 5.2 사전 실행 결과 (Interim)

| 부위 | 상태 | 전달 지점 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 테스트용 부위 한 곳 (U1) | PARTIAL → (TBD) | 1/5 → (TBD) | self-loop 보완 후 재실행 |
| 다른 부위 (U2) | 미진행 | - | U1 PASS 후 진행 |
| 다른 부위 (S5) | 미진행 | - | U1 PASS 후 진행 |

이전 5/18 사전 실행 로그 자동 판정:

text
mechviz_dryrun=PARTIAL delivered=1/5 reason=delivered_1_of_5

확인된 정상 동작:
- 서비스 등록 및 통신 허브 등록
- 시뮬레이션 도구 프로젝트 열기 명령
- 경로 외부 전달 단계 진입
- 첫 지점 전달 (어댑터 측 경로 전달 함수 getMoveTargets 1회 호출 확인)

미확인 항목:
- 전체 5개 지점 순차 전달 완료 여부
- 첫 지점 이후 다음 지점 요청 흐름의 작동 여부

### 5.3 로봇 기준점 보정값 보완 사례

초기 사전 실행에서 도달 불가 오류 발생.

text
Waypoint: (1.27194, -0.471724, 0.312822) → unreachable

분석:
- 시뮬레이션 도구 측 viz_outer_move_service.py 기본값이 기존 대형 모델 프로젝트 가정(robot_base = (1.3, -0.5, 0.0))으로 설정됨
- MZ07L 사전 실행에서도 동일 보정값이 적용되어 첫 지점이 로봇 기준점에서 약 1.39 m 위치로 이동
- MZ07L 도달 거리(912 mm)를 초과하므로 도달 불가 판정이 정상

조치:
- scripts/mechviz_runtime.py에 runtime config 기반 robot_base_m 설정 추가
- MZ07L 사전 실행용 config: robot_base_m = [0.0, 0.0, 0.0]

결과:
- 도달 불가 원인 해소 확인
- 보정값 분리 적용 구조 확보 — 다른 모델 추가 시 동일 방식으로 확장 가능

### 5.4 자동 판정 도구 도입 효과

도입 전:
- 사전 실행 로그를 사람이 직접 읽고 [gather_targets] 호출 수를 수동으로 카운트
- 결과를 보고서·일일업무일지에 옮길 때마다 재현 부정확

도입 후:
- scripts/summarize_mechviz_dryrun_log.py로 단일 명령 판정
- 출력: PASS / PARTIAL / FAIL, 전달 지점 수, 마지막 호출 회차, 입력 경로 파일
- 단위 테스트 6건 통과로 동작 보증
- 현장 빠른 실행 가이드 및 패키지 문서에 사용 절차 반영 완료

## 6. 남은 이슈 / 미해결 항목

### 시뮬레이션 흐름

사전 실행 흐름 내부의 반복 실행 연결 구성(self-loop) 유무 확인 — 5/22 진행 중

첫 지점 이후 경로 계획 또는 역기구학 계산 단계 중단 가능성 — self-loop 보완 후에도 미해소 시 후속 점검 필요

### 후속 점검 절차 (self-loop 보완 후 부분 완료 상태 유지 시)

시뮬레이션 도구 로그 수준 상향 — 시뮬레이션 도구 로그 레벨을 DEBUG로 변경, 경로 외부 전달 단계 호출 추적 메시지 활성화

단계 트리거 추적 — 어댑터 서비스 콘솔 로그에서 경로 전달 함수(getMoveTargets) 호출 회수와 직전 호출 종료 코드 확인

어댑터 측 호출 누락 점검 — 시뮬레이션 도구가 첫 지점 이후 다시 경로 전달 함수를 호출하지 않는지, 호출은 하지만 응답이 끊기는지 구분

시뮬레이션 도구 화면 상태 메시지 확인 — 역기구학 실패·충돌·도달 불가 등 단계 자체 오류 메시지 유무

판정: 위 1~4 결과로 원인 범주 결정 — (a) 시뮬레이션 도구 측 단계 흐름 / (b) 어댑터 ↔ 시뮬레이션 도구 통신 / (c) 역기구학·경로 계획 단계 내부 실패

### 현장 측정 필요 항목 (본사 방문 시 처리)

카메라-로봇 좌표 변환 행렬(T_robot_camera) 실측 — 현재 임시 변환 적용 중

로봇 컨트롤러 IP, PC 할당 IP

툴 중심점(TCP) 등록값, 사용자 좌표계 정의

안전 속도 합의값, 비상 정지 절차, 용접 토치 차단 절차

### 일정 종속 항목

본사 방문 가능 시점 (회사 결정 대기)

## 7. M3 시나리오 판정

| 시나리오 | 조건 | 본 시점 상태 |
| --- | --- | --- |
| A — 실로봇 검증 | 본사 방문 일정 확정 + 현장 측정 항목 회신 수령 | 일정 미정, 진입 불가 |
| B — 로컬 재현 검증 | 현장 의존 없이 현재 패키지·코드·시뮬레이션 환경만으로 사전 검증 절차 재현 가능 | 진입 가능, 실행 예정 |

본 시점 판단: 시나리오 A 진입 조건 미충족 상태가 지속되고 있으므로, M3 완료 기준을 시나리오 B로 전환하여 진행한다. 본사 방문 일정 확정 시 즉시 시나리오 A로 복귀 가능한 형태로 패키지를 유지한다.

## 8. 후속 계획

### 즉각 (5/22~5/29)

시뮬레이션 도구 내부 반복 실행 연결 구성 점검 및 사전 실행 재검증 (테스트용 부위 한 곳)

정상 동작 확인 시 다른 부위 사전 실행 확장

본 보고서 §5.2 갱신 (재실행 결과 반영)

로컬 재현 기준 검증 절차 점검 — 현장 의존 없이 패키지만으로 사전 검증 절차 재현 가능 여부 확인

### 중기 (6월, M4 진입 준비)

시뮬레이션 환경 정교화 — 셀 구성(지그, 작업 테이블, 주변 장애물), 툴 중심점(TCP) 오프셋 정밀화

반복 측정 환경 구성 — 정합 결과 안정성 검증을 위한 5회 반복 측정 절차

정합 한계 부위 CAD 기준선 재정의 — 자세 오차가 한계 수준에 근접한 부위 원인 규명

### 본사 방문 일정 확정 시

카메라-로봇 좌표 보정 측정(Hand-Eye Calibration) 후 T_robot_camera 적용

Phase 3 수동 도달 확인 (수동 이동 검증용 경로 사용)

Phase 4 저속 자동 실행 (사전 실행 결과 동일 부위, first5 경로)

전체 경로 1회 실행은 수동·저속 자동 검증 완료 후 별도 합의 단계로 진행

## 부록 A — 자동 판정 도구 사용법

```bash

# 텍스트 출력

python3 scripts/summarize_mechviz_dryrun_log.py \
  --log <서비스 로그 경로>

# JSON 출력

python3 scripts/summarize_mechviz_dryrun_log.py \
  --log <서비스 로그 경로> \
  --format json
```

출력 예 (PARTIAL):
text
mechviz_dryrun=PARTIAL delivered=1/5 reason=delivered_1_of_5
last_call=1
delivered_pose_indices=1
source_pose_csv=C:\Users\hanmech\AppData\Local\Temp\dts_robot_frame_pose_*.csv

종료 코드:
- 0: PASS
- 1: PARTIAL / FAIL

## 부록 B — 주요 로그 샘플

서비스 정상 등록 및 첫 지점 전달 (파일명의 *는 실행 시 자동 생성되는 UUID 부분):

text
Loaded 5 poses from C:\Users\hanmech\AppData\Local\Temp\dts_robot_frame_pose_*.csv
first: world (-0.0284, 0.0380, 0.3113)  qw=0.0655
last:  world (-0.0128, 0.0095, 0.3159)  qw=0.0853
Registered 'DTS Weld Seam Outer Move' with hub at 127.0.0.1:5308
Ready. Run Mech-Viz simulation — poses will be served at External Move step.
getMoveTargets: di=0
[gather_targets] call #1, pose 1/5: x=-0.0284 y=0.0380 z=0.3113
Returning 1 targets

## 부록 C — 참고 명령

워크스페이스 사전 검사:
bash
python3 scripts/check_mz07l_workspace.py \
  --input <pose csv> \
  --max-poses 5

사전 실행 데이터 생성:
bash
python3 scripts/extract_phase3_poses.py \
  --input output/rehearsal_978/<seam>_pose.csv \
  --output data/battery_case/field_test/phase3_poses/<seam>_phase3_first5_pose.csv \
  --count 5 \
  --strategy first \
  --summary-json data/battery_case/field_test/phase3_poses/<seam>_phase3_first5_summary.json

수동 도달 검증용 후보 지점 추출:
bash
python3 scripts/extract_phase3_poses.py \
  --input output/rehearsal_978/<seam>_pose.csv \
  --output data/battery_case/field_test/phase3_poses/<seam>_phase2_jog5_pose.csv \
  --count 5 \
  --strategy jog